IST, Universidade de Lisboa

Departamento de Engenharia Química

31 de Maio de 2016, 18h

«Planificação e Investigação Operacional»

Exame SIMULADO

Tipo:  com consulta.  A restituir até à data acima.

Autor:  Miguel Casquilho (91 919 2021)

Instruções

(1) Responda em ficheiro Excel único e ou outro(s).  Nomeie os seus ficheiros com o seu apelido e número de aluno, sem diacríticos, tais como Citroen99111.xls (não Citroën99111.xls) ou Citroen99111.doc.

(2) No fim, envie os seus ficheiros com aviso de recepção para mcasquilho@tecnico.ulisboa.pt , para si próprio e para athenslisbon@yahoo.co.uk , por segurança (mensagem eventualmente vazia com o apelido como assunto).

(3) Abaixo, CWP, se usado,  refere-se à página da cadeira (course webpage), centrada em http://web.tecnico.ulisboa.pt/mcasquilho/acad/or/ .

(4) Se outras entidades forem usadas (Internet, etc.), cite-as.

(5) Sugere-se consulte a página Web do exame, onde será colocada (se necessária) alguma observação ou rectificação.

1) (Respostas curtas ou verdadeiro/falso)

a) Verdadeiro ou falso ?  “Na Programação Linear, as soluções óptimas estão na origem da possível entrada em ciclo.”

b) Verdadeiro ou falso ?  “Na simulação (Monte Carlo), o número de ensaios é irrelevante.”

c) Na notação de Kendall, qual o significado de FIFO ?

d) Verdadeiro ou falso ? “O Problema do Caixeiro Viajante pode ser resolvido como Problema de Afectação.”

Problema 1

Considere o seguinte problema do transporte, apresentado da maneira típica (Tabela 1), no qual um dos elementos da matriz dos custos, h, é variável.  Designe-se, assim, por z(h) o custo global óptimo de transporte.

Tabela 1

|  | 14 | 18 | h | 16 | 45 | 35 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 25 | 30 | 25 | 22 | 35 | 35 |
|  | 26 | 35 | 35 | 28 | 28 | 30 |
|  | 25 | 20 | 35 | 10 | 10 |  |

Pretende-se avaliar como z é afectado por h.  Para tal:

- Resolva o problema do transporte com h “muito grande”.  (Refira as eventuais multiplicidade e ou degenerescência da solução.)

- Seleccionando para h alguns valores —pelo menos, 13 e 14 (estes sugeridos)—, determine z(h) e dê uma ideia do seu gráfico.  (Face aos dados do problema, só interessam valores de h inteiros.)

Problema 2

Um calço amortecedor fabricado por uma certa empresa compõe-se de várias camadas, cada uma de espessura aleatória (a designar por x) para a qual a função acumulada de probabilidade de  é proposta pelo departamento de produção.

- Determine qual é a gama de variação de x (compatível com a função proposta).

- Sendo x0 = 4,5 mm e  = 1,0 mm, simule 2 calços, os quais sejam compostos de 3 camadas.

Problema 3

Considere o problema de Beasley dado em

http://people.brunel.ac.uk/~mastjjb/jeb/or/lp.html#prodplan

- Resolva o problema, por qualquer via.  Converta também o problema à (a uma) forma padrão, i.é, só equações e presença de matriz identidade e resolva-o.

- Considere agora os constrangimentos adicionais, conforme

http://people.brunel.ac.uk/~mastjjb/jeb/or/class8q.html

Resolva o problema e mostre o caminho da optimização.

Problema 4

Num sistema de espera (estacionário, hipóteses clássicas), o tempo de espera é 10 min e o número de unidades à espera é 8 (valores médios).

- Calcule os parâmetros do sistema no caso de um servidor.

- Optimize o sistema para custos de servidor de 45 $ / dia e de espera 180 $ / dia.

Resolução #DESACTUALIZADA

1-a)

z = 2265

1-b)

0h13, 13h14, 14h<

2-a)

2-b)

3-a)

z = 126,5; X = [0;  23,5;  15]

3-b)

Solução:	P2, impossível; P3 121, X = [0;  24;  14,5]

P6 118,5, X = [0,5;  24;  14]; P7, impossível

Fim