OPTIMIZAÇÃO DO DIMENSIONAMENTO

1.  DADOS

Q; COD (remoção) ; C0 ; C ; agit ; comp ; bomb

2.  EQUAÇÕES DO CÁLCULO TÉCNICO (dados a azul):

do balanço ao O2 no líquido:

(1)	 COD + (C - C0) = KLa.(C* - C)ln . tR	(mole/m3)

do tempo de residência e respectivas variáveis:

- tR = VL / Q

- VL = HL . T 2/4

- HL = n T	(geometria do Tanque: n = nº de turbinas)

da definição da força motriz média (média logarítmica):

(C∗−C)ln=(C∗−C)topo−(C∗−C)fundoln(C∗−C)topo(C∗−C)fundo=f(QG,HL)

(5)

onde QG é o caudal de ar em volume injectado no fundo (condições PTN) e as concentrações do O2 no fundo e no topo são dadas por:

(C*)fundo = (CG)fundo / m	m (coef.partição O2 a 20ºC) = (0,21/22,4.10-3) / (8,8/32)= 34,1

(CG)fundo = (CG)ar .(1 + HL /10,3)	c/  (CG)ar = 0,21 / 22,4.10-3 = 9,375 mole/m3

(C)fundo = C .(1 + HL /10,3) 		[Nota: 1 atm standard = 10,3 m de coluna de água]

(C*)topo = (CG)topo / m

do balanço ao O2 no gás:

(CG)topo = (CG)ar – Q.[ COD + (C - C0) ] / QG

(C)topo = C

da optimização da operação no Tanque para cada KLa – ver artigo

(inclui as correlações de LEQ IV: KLa = c (PG / VL) (vG)  e  NpG = f [FlG =QG /N(T/3)3] ) obtêm-se os valores óptimos de QG e N calculando sucessivamente:

(6)	QG = f1 (KLa, T)

(7)	PG = f2 (QG, T)

(8)	N solução de f3 (N, KLa, T) = 0  (combinação de PG = NpG. N 3(T/3)5 com NpG acima)

para o cálculo das potências consumidas:

(9)	Ptotal = PG /agit + Pcomp /comp + Pbomb /bomb

(10)	Pcomp.= f (QG, p)		(compressão adiabática – ver artigo)

(11)	p = g (HL + 1)		(1 m col.água perda de carga nas tubagens)

(12)	Pbomb = Q .g HL

- GRAUS DE LIBERDADE

- CONSTRUIR MATRIZ ESTRUTURAL

- VARIÁVEIS DE OPTIMIZAÇÃO E ITERATIVAS

- SEQUÊNCIA DO CÁLCULO TÉCNICO

- RESTRIÇÕES NO CÁLCULO TÉCNICO

- N  Ninundação		(correlação de Nienow para Ninundação – ver artigo)

- N  5 / (T/3)		(máxima velocidade periférica: 5 m/s)

- QG  1 vvm		(vvm = volume ar / volume líquido / minuto)

- FLUXOGRAMA DO CÁLCULO TÉCNICO-ECONÓMICO COMPLETO

S

N

Refª (artigo):

S

N

Optimisation of agitation and aeration in fermenters, S.S.Alves e J.M.T.Vasconcelos, Bioprocess Engineering 14, 119-123 (1996).