OPTIMIZAÇÃO DO DIMENSIONAMENTO

1.  DADOS

Q; COD (remoção) ; C0 ; C ; comp ; bomb

2.  EQUAÇÕES DO CÁLCULO TÉCNICO (dados a azul):

do balanço ao O2 no líquido:

(1)	 COD + (C - C0) = KLa.(C* - C)ln . tR	(mole/m3)

da correlação do KLa e respectivas variáveis:

(2)	KLa = 2  c1 (vG)	(correlação de LEQ IV corrigida para diâmetro de bolha de metade)

em que vG é o valor médio (i.e. a meia altura) da velocidade superficial do ar na coluna, calculado a partir do caudal de ar QG em volume (condições PTN) injectado no fundo:

- vG = QG / (1 + ½ HL /10,3) / (D2/4)		[Nota: 1 atm standard = 10,3 m coluna de água]

da definição da força motriz média (média logarítmica):

(C∗−C)ln=(C∗−C)topo−(C∗−C)fundoln(C∗−C)topo(C∗−C)fundo=f(QG,HL)

(4)

(C*)fundo = (CG)fundo / m	m (coef.partição O2 a 20ºC) = (0,21/22,4.10-3) / (8,8/32)= 34,1

(CG)fundo = (CG)ar .(1 + HL /10,3)	c/  (CG)ar = 0,21 / 22,4.10-3 = 9,375 mole/m3

(C)fundo = C .(1 + HL /10,3)

(C*)topo = (CG)topo / m

do balanço ao O2 na fase gasosa:

(CG)topo = (CG)ar – Q.[ COD + (C - C0) ] / QG

(C)topo = C

do tempo de residência e respectivas variáveis:

(5)	tR = VL / Q

(6)	VL = HL . D2/4

altura da coluna

- H = HL / (1 - )

-  = c2 (vG)		(correlação experimental de LEQ IV)

para o cálculo das potências consumidas:

(9)	Ptotal = Pbombagem /bomba + Pcomp /comp

(10)	Pbombagem = Q . gHL

(11)	Pcomp = f (QG, p)		(compressão adiabática)

- p = g (HL + 2)		(1 m col.água nas tubagens + 1 m col.água nos dispersores)

- GRAUS DE LIBERDADE

- CONSTRUIR MATRIZ ESTRUTURAL

- VARIÁVEIS DE OPTIMIZAÇÃO E ITERATIVAS

- SEQUÊNCIA DO CÁLCULO TÉCNICO

- RESTRIÇÕES NO CÁLCULO TÉCNICO

- H  25 m

- H  D

- vG limitada pelas características dos dispersores (ver abaixo)

- CARACTERÍSTICAS DOS DISPERSORES

- Tipo:			difusores de membrana (Setal/Degrémont)

- Tamanho de bolha:	2 – 3 mm (típico dos dispersores porosos, vd. Aeration cap.4)

- Área/difusor:		1 – 2 difusores/m2

- Consumo:		5 – 7 Nm3/h/difusor		[Nm3 = m3 @ PTN]

- Perda de carga:	1 m col.água (final) + 1 m col.água nas tubagens

- Custos típicos:		25 € / difusor com montagem

tubagem inox N100 por 560 € / 8m com montagem

- FLUXOGRAMA DO CÁLCULO TÉCNICO-ECONÓMICO COMPLETO